# WildCam ESP32-CAM aansluiting en flashen

Aansluitschema inclusief CP2102 USB-naar-TTL/UART-adapter

Implementatieontwerp • v1.0 • 21 september 2026

# 1. Doel

Dit document beschrijft de aansluiting van de klassieke AI-Thinker-achtige ESP32-CAM voor WildCam op een CP2102 USB-naar-TTL/UART-adapter, inclusief programmeren, voeding en normaal bedrijf. Voor v1 is geen SD-kaart nodig.

# 2. Elektrische uitgangspunten

Voed de ESP32-CAM via de 5V-pin; de onboard regelaar maakt 3,3 V.

UART-logica moet 3,3 V TTL-compatibel zijn.

Voed de ESP32-CAM niet uit de 3,3V-uitgang van de CP2102; camera en WiFi veroorzaken stroompieken.

Als de 5V/VBUS-pin van de CP2102 rechtstreeks USB-5V levert en voldoende stroom kan leveren, mag die op de werkbank de 5V-pin voeden. Bij twijfel: aparte gestabiliseerde 5V-voeding van minimaal circa 1 A en gemeenschappelijke GND.

Verbind een externe 5V-voeding niet tegelijk met de 5V-uitgang van de adapter tenzij de voedingsopzet daar expliciet voor is ontworpen.

# 3. Aansluitingen voor programmeren

| CP2102 | ESP32-CAM | Functie |
| --- | --- | --- |
| 5V / VBUS | 5V | Werkbankvoeding indien adapter/kabel voldoende levert |
| GND | GND | Gemeenschappelijke massa |
| TXD | U0R / GPIO3 | Adapter TX -> ESP32 RX |
| RXD | U0T / GPIO1 | Adapter RX <- ESP32 TX |
| — | GPIO0 -> GND | Tijdelijke jumper om seriële bootloader te kiezen |

# 4. Schema

PC USB
  |
  v
+------------------+                       +----------------------+
| CP2102 USB-UART  |                       | ESP32-CAM            |
|                  |                       |                      |
| 5V/VBUS ----------+----------------------> 5V                   |
| GND  -------------+----------------------> GND                  |
| TXD  -------------+----------------------> U0R / GPIO3          |
| RXD  <------------+----------------------- U0T / GPIO1          |
+------------------+                       |                      |
                                           | GPIO0 ---- jumper ---+
                                           |             naar GND |
                                           +----------------------+

ALLEEN FLASHEN: GPIO0 aan GND tijdens reset/inschakelen.
NORMAAL BOOTEN: GPIO0 los van GND en daarna reset/power-cycle.

# 5. Variant met aparte voeding

+5 V gestabiliseerd (>=1 A) ------> ESP32-CAM 5V
Voeding GND ------------------------+-----> ESP32-CAM GND
                                    |
CP2102 GND -------------------------+
CP2102 TXD -------------------------------> U0R
CP2102 RXD <------------------------------- U0T

CP2102 5V/VBUS in deze variant NIET aansluiten.

# 6. Flashprocedure

Schakel voeding/USB uit. Verbind TXD->U0R, RXD->U0T en GND->GND.

Verbind GPIO0 met GND.

Sluit 5V/USB aan.

Selecteer AI Thinker ESP32-CAM in PlatformIO/Arduino en begin conservatief met 115200 baud uploadsnelheid.

Als de uploader wacht op verbinding: druk eenmaal op reset terwijl GPIO0 nog aan GND ligt.

Na succesvolle upload: voeding uit.

Verwijder de GPIO0-GND-jumper.

Voeding weer aan. De WildCam-firmware start nu normaal.

Open de seriële monitor op 115200 baud voor camera-ID, IP en diagnose.

# 7. Normale aansluiting in het veld

5 V voeding  ----> ESP32-CAM 5V
GND           ----> ESP32-CAM GND

GPIO0: los laten voor normaal booten.
U0R/U0T: optioneel beschikbaar als service/debug-header.
CP2102: niet nodig tijdens normaal bedrijf.

# 8. Pinconflicten

De ESP32-CAM heeft weinig vrije GPIO's. De camera gebruikt al veel pinnen. De microSD-interface deelt op veel AI-Thinker-borden GPIO2, 4, 12, 13, 14 en 15. V1 gebruikt geen SD; wijs deze pinnen later niet zomaar toe zonder de exacte boarddefinitie te controleren. De witte onboard flits-LED zit doorgaans op GPIO4 en deelt daarmee een SD-functie.

# 9. Voedingsbetrouwbaarheid

Gebruik tijdens flashen een korte, goede USB-kabel.

Gebruik in het veld een gestabiliseerde 5V-voeding met marge; 1 A of meer is praktisch.

Brownout-resets tijdens WiFi-transmissie wijzen meestal op spanningsval in voeding/kabel.

Bij langere laagspanningskabels voldoende aderdoorsnede gebruiken.

ESP32-CAM en CP2102 zijn niet weerbestendig; monteer droog en met trekontlasting.

# 10. Problemen oplossen

| Probleem | Waarschijnlijke oorzaak / actie |
| --- | --- |
| Failed to connect / packet header | GPIO0 niet laag bij reset; TX/RX kruisen; reset indrukken |
| Onleesbare seriële tekst | Verkeerde baudrate; WildCam gebruikt 115200 |
| Herhaalde brownout/reset | 5V-voeding of kabel te zwak |
| Camera init faalt | Boardselectie/pinmap/ribbonconnector controleren |
| Blijft in downloader | GPIO0 zit nog aan GND |
| Geen seriële output | GND, U0T->RXD, voeding en juiste COM-poort controleren |

# 11. Deliverables voor Codex

README met deze aansluittabel en flashprocedure.

platformio.ini met correcte ESP32-CAM target en 115200 seriële monitor.

camera_pins.h met expliciete AI-Thinker camera-pinmapping.

Na deployment geen afhankelijkheid van de CP2102.