# WildCam ESP32-CAM firmware

Softwareontwerp voor wildcam1, wildcam2, …

Implementatieontwerp • v1.0 • 21 september 2026

# 1. Doel en afbakening

Dit document specificeert de firmware voor klassieke AI-Thinker-achtige ESP32-CAM-borden met OV2640-camera en PSRAM. Iedere camera krijgt een vaste ID, bijvoorbeeld wildcam1 of wildcam2. De firmware detecteert lokaal dat een object de ingestelde Region of Interest (ROI) binnenkomt, maakt JPEG-opnamen en stuurt events naar de WildCam-backend op shoebox. Herkenning van ratten, muizen, katten of andere dieren op de server valt buiten v1, maar het protocol en datamodel worden daar nu al op voorbereid.

# 2. Ontwerpprincipes

Detectie gebeurt lokaal en lichtgewicht; geen AI-inferentie op de ESP32.

Veranderend buitenlicht mag niet voortdurend triggeren. Daarom gebruiken we frame-tot-frame verandering, ruimtelijke samenhang en onderdrukking van globale helderheidsveranderingen.

Beeldopname mag nooit afhankelijk zijn van netwerklatentie. Uploaden draait onafhankelijk van camera en detectie.

Zonder SD-kaart is PSRAM een begrensde best-effort wachtrij. Bij een volle buffer telt de firmware verloren frames, maar blokkeert de camera niet.

Livebeeld is beschikbaar voor montage en uitrichten, maar is niet nodig tijdens normaal bedrijf.

Verschillen tussen camera's zijn configuratie, geen aparte firmwarevarianten.

# 3. Platform en build

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Bord | ESP32-CAM, AI-Thinker pinout, OV2640, naar verwachting 4 MB PSRAM |
| Framework | Arduino framework voor ESP32 |
| Buildsysteem | Bij voorkeur PlatformIO; Arduino IDE blijft mogelijk |
| Netwerk | 2,4 GHz WiFi, DHCP; mDNS-hostnaam <camera_id>.local |
| Configuratie | NVS/Preferences; PSRAM voor tijdelijke JPEG-wachtrij |
| Transport | HTTP/1.1 op LAN, binaire JPEG-POSTs, korte time-outs en retry |
| Tijd | NTP indien beschikbaar; event-ID mag niet afhankelijk zijn van correcte kloktijd |

# 4. Repository-indeling

wildcam-firmware/
  platformio.ini
  include/
    config.h
    camera_pins.h
    types.h
  src/
    main.cpp
    camera.cpp/.h
    motion.cpp/.h
    capture.cpp/.h
    uploader.cpp/.h
    webui.cpp/.h
    settings.cpp/.h
    status.cpp/.h
  data/index.html
  test/test_motion/
  README.md

# 5. Runtime-architectuur

Cameraframes
   |
   +--> DETECTIEMODUS: lage resolutie
   |      -> ROI-blokstatistiek
   |      -> vergelijking met vorig frame
   |      -> trigger-state-machine
   |
   +--> EVENTMODUS: JPEG-opname
          -> kopie naar PSRAM-wachtrij
          -> cameraframebuffer direct vrijgeven

PSRAM-wachtrij ---> uploadtaak ---> shoebox /api/v1/frames
                         |
                         +-- retry/backoff bij fout

Lokale webserver voor setup/livebeeld draait onafhankelijk.

Gebruik FreeRTOS-taken en queues. De uploadtaak mag een blokkerende HTTP-call doen binnen zijn eigen taak, maar mag nooit de cameraframebuffer vasthouden of de detectietaak blokkeren.

# 6. Identiteit en configuratie

| Sleutel | Voorbeeld | Betekenis |
| --- | --- | --- |
| camera_id | wildcam1 | Unieke logische ID; patroon ^wildcam[1-9][0-9]*$ |
| hostname | wildcam1 | Standaard gelijk aan camera_id |
| wifi_ssid / wifi_password | … | In NVS; wachtwoord nooit via status-API teruggeven |
| backend_url | http://shoebox:8088 | Basis-URL |
| roi | x,y,w,h | Genormaliseerde coördinaten 0..1000 |
| detect_fps | 5 | Standaard 5 detectieframes/s |
| trigger_frames | 2 van 3 | Debounce |
| event_seconds | 3.0 | Opnameduur na trigger |
| event_fps | 3 | JPEG's per seconde tijdens event |
| jpeg_framesize | SVGA | Start met 800x600 |
| jpeg_quality | 12 | ESP32-camera kwaliteitswaarde |
| motion_threshold | instelbaar | Drempel voor blokverandering |
| global_change_limit | instelbaar | Onderdruk globale lichtverandering |
| cooldown_ms | 2000 | Voorkomt event-storm |

# 7. Bewegings-/objectdetectie

Neem ongeveer 5 keer per seconde een klein detectieframe en bereken luminantie (Y) van bemonsterde pixels.

Beperk de analyse tot de ingestelde ROI.

Verdeel de ROI in blokken en bereken per blok de gemiddelde luminantie.

Vergelijk ieder blok met hetzelfde blok in het vorige frame. Markeer een blok als veranderd wanneer |Yt - Yt-1| boven de drempel komt.

Bepaal de globale helderheidsverandering met mediaan of trimmed mean van de blokverschillen en compenseer deze common-mode verandering.

Verwerp een frame als waarschijnlijke lichtverandering wanneer een te groot deel van de ROI tegelijk en in dezelfde richting verandert.

Eis een ruimtelijk aaneengesloten cluster én een trigger in 2 van 3 opeenvolgende vergelijkingen.

Ga daarna naar EVENTMODUS, maak gedurende event_seconds JPEG's met event_fps en keer na cooldown terug naar detectie.

Gebruik in v1 geen vast achtergrondreferentiebeeld. Buiten is frame-tot-frame vergelijking robuuster tegen bewolking, zon en schemering. Een adaptief achtergrondmodel kan later worden toegevoegd.

# 8. Event- en buffermodel

Een event wordt uniek geïdentificeerd door (camera_id, boot_id, event_id). boot_id is een willekeurige 32-bit waarde per boot; event_id is een oplopende persistente teller.

| Veld | Type | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| camera_id | string | wildcam1 |
| boot_id | uint32 hex | 7fa31c09 |
| event_id | uint64 | 1842 |
| frame_index | uint16 | 0..N-1 |
| capture_ms | uint64 | milliseconden sinds boot |
| captured_at | ISO-8601 optioneel | alleen bij gesynchroniseerde klok |
| rssi | int | -72 |

Een queue-entry bezit een eigen kopie van de JPEG in PSRAM. Begrens op totaal aantal bytes. Startwaarde: maximaal circa 2,0 MiB JPEG-data, zodat camera en WiFi voldoende geheugen overhouden. Als een nieuwe JPEG niet past: frame laten vallen, dropped_frames verhogen en doorgaan.

# 9. Protocol naar backend

POST {backend_url}/api/v1/frames

Content-Type: image/jpeg
X-WildCam-ID: wildcam1
X-Boot-ID: 7fa31c09
X-Event-ID: 1842
X-Frame-Index: 2
X-Capture-Millis: 12345678
X-Captured-At: 2026-09-21T14:53:21.412+02:00
X-RSSI: -72
X-Firmware-Version: 1.0.0
X-Protocol-Version: 1

Verwijder een frame pas uit de PSRAM-wachtrij na een 2xx-response. Retry netwerkfouten en 5xx met exponentiële backoff, bijvoorbeeld 1, 2, 5, 10, 30 en maximaal 60 seconden. 4xx is een configuratie-/protocolfout en mag geen snelle retry-loop veroorzaken.

# 10. Lokale webinterface

| Endpoint | Functie |
| --- | --- |
| GET / | Status/setup, preview, ROI-overlay en detectorwaarden |
| GET /snapshot.jpg | Een JPEG |
| GET /stream | MJPEG-livebeeld voor uitrichten |
| GET /api/status | ID, IP, RSSI, uptime, queue, drops, laatste trigger/backendstatus |
| GET /api/config | Configuratie zonder WiFi-wachtwoord |
| POST /api/config | Valideren en persistent opslaan |
| POST /api/reboot | Herstart |
| POST /api/test-upload | Maak en upload één testbeeld |

Teken de ROI als overlay op het livebeeld. Gebruik genormaliseerde ROI-coördinaten zodat dezelfde rechthoek klopt bij detectie- en JPEG-resolutie. Tijdens streaming mag de detectiefrequentie tijdelijk lager worden.

# 11. Toestanden en foutafhandeling

BOOT -> CAMERA_INIT -> WIFI_CONNECTING -> RUN
RUN:
  DETECTING --trigger--> CAPTURING_EVENT --klaar--> COOLDOWN --> DETECTING
  uploadtaak draait parallel
  WiFi-uitval stopt detectie/opname niet

Bij camerafout: duidelijke seriële diagnose en gecontroleerde retry/herstart.

Bij WiFi-uitval: detectie en opname gaan door totdat de begrensde PSRAM-buffer vol is.

Seriële logging op 115200 baud: bootreden, PSRAM, camera, WiFi/IP, mDNS en backendfouten.

Tel detections, events, frames_captured, frames_uploaded, dropped_frames, upload_failures en camera_failures.

Stuur bij voorkeur iedere 60 s een heartbeat naar /api/v1/heartbeat. Een mislukte heartbeat is niet fataal.

# 12. Voorbereiding op latere AI

De firmware kent geen diersoorten. Originele JPEG's en stabiele event-/framemetadata blijven behouden. De backend kan later velden toevoegen als species, confidence, model_name en model_version zonder wijziging van het cameraprotocol.

# 13. Acceptatiecriteria voor Codex

wildcam1 en wildcam2 draaien dezelfde binary met verschillende NVS-configuratie.

Detectie blijft lopen terwijl een HTTP-upload blokkeert of time-out.

Backend-uitval kan geen onbeperkt RAM gebruiken; verloren frames worden geteld.

Globale lichtverandering in de ROI triggert normaal niet; lokale beweging wel.

<camera_id>.local toont preview/livebeeld en zichtbare ROI.

Testevent bereikt shoebox met correcte camera-, event- en framemetadata.

Na reboot ontstaan geen event-ID-collisies.

WiFi-herstel gebeurt automatisch.

Code is modulair en README bevat build-, flash- en configuratiestappen.